ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Михайловского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/6-9-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Ростов-на-Дону

2011 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Михайловского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/6-9-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Директор                                                                                                             Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                                             В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2011 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                          В. В. Болотова

Архитектор                                                                                         М.М. Болотов

Экономическая часть:

Специалист                                                                                              И.А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                    И.А. Кондаков

Инженер                                                                                            Ю.В. Кочуева

Инженер                                                                                         А. Е. Дорошенко

ГИП                                                                                                  Н. Ю. Зинченко

Инженер                                                                                         А.А. Коршунова

Состав проекта:

Генеральный план Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Михайловского сельского поселения:

- Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5. Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма,М 1:25000;

7. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Михайловского с.п.:

9. План современного использования территорий населенных пунктов: х. Зарубин, х. Михайлов, х. Гремучий, х. Комиссаров  М 1:5000;

10. План современного использования территорий населенных пунктов: х. Карпово-Обрывский, х. Потапов, х. Новопавловка, х. Игнатенко, х. Маслов  М 1:5000;

11. Схема генеральных планов, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  населенных пунктов: х. Зарубин, х. Михайлов, х. Гремучий, х. Комиссаров М 1:5000;

12. Схема генеральных планов, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  населенных пунктов: х. Карпово-Обрывский, х. Потапов, х. Новопавловка, х. Игнатенко, х. Маслов  М 1:5000;

13. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Зарубин, х. Михайлов, х. Гремучий, х. Комиссаров;

14. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов х. Карпово-Обрывский, х. Потапов, х. Новопавловка, х. Игнатенко, х. Маслов;

Содержание

Введение.	4

1.Цели  и задачи генерального плана	4

2. Основные положения	4

2.1. Экономическое развитие	4

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание	4

2.3.  Планировочная организация и функциональное зонирование территории	4

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.	4

2.5. Экология и благоустройство.	4

2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и	4

- Введение.

Генеральный план Михайловского с. п. разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принят Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150.

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

- Постановлением Главы Тацинского района №791 от 27 ноября 2007 года «О разработке генеральных планов сельских и городского поселения Тацинского района Ростовской области».

- Постановлением  Главы Михайловского сельского поселения № 56 от 22 ноября 2007 г. «О разработке генерального плана Михайловского сельского поселения».

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Статус муниципального образования и его роль в системе расселения.

Михайловское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр района ст. Тацинская.

Михайловское сельское поселение расположено в северо-западной части Тацинского района.

По северо-востоку граничит с Скосырским сельским поселением, по северо-западу – с Белокалитвенским районом, по югу – с Жирновским г.п. и Быстрогорским сельским поселением, по юго-востоку - с Тацинским и Углегорским сельскими поселениями, по востоку – с Ковылкинским сельским поселением.

Административный центр сельского поселения – х. Михайлов. Расстояние административного центра поселения до райцентра – 25 км.

Общая площадь территории – 23217га.

Существующее население – 5007 человек.

# 1.Цели  и задачи генерального плана

Основной целью  генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Михайловского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо  выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 2. Основные положения

### 2.1. Экономическое развитие

Планируемая экономическая политика Михайловского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

На территории поселения действуют 13 крестьянско-фермерское хозяйство, ООО СХП «МОЛАГРО», ООО «Русь», ООО «Зерно-Дон».

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 15305,48 га. На этих землях выращивают зерновые и технические культуры.

Для устойчивого развития Михайловского сельского поселения должны получить развитие следующие направления:

-    социальное обустройство сельских населенных пунктов;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в поселении;

-    осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения;

- 2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Общая численность населения

Численность населения Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.10.2010г. – 5007 человек.

В состав Михайловского сельского поселения входит девять населенных пунктов:

- х. Михайлов – 2897 чел;

- х. Гремучий – 444 чел;

- х. Зарубин – 166 чел;

- х. Игнатенко – 90 чел;

- х. Карпово-Обрывский – 270 чел;

- х. Комиссаров – 186 чел;

- х. Маслов –628 чел;

- х. Новопавловка – 124 чел;

- х. Потапов – 202 чел.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Михайловского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения Михайловского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Михайлов | 2897 | 3000 | +103 |
| 2 | х. Гремучий | 444 | 460 | +16 |
| 3 | х. Зарубин | 166 | 166 | - |
| 4 | х. Игнатенко | 90 | 90 | - |
| 5 | х. Карпово-Обрывский | 270 | 281 | +11 |
| 6 | х. Комиссаров | 186 | 186 | - |
| 7 | х. Маслов | 628 | 650 | +22 |
| 8 | х. Новопавловка | 124 | 124 | - |
| 9 | х. Потапов | 202 | 202 | - |
|  | всего | 5007 | 5159 | 152 |

Существующее население Михайловского с.п. –5007 чел.

Проектируемое население на расчетный срок – 5159 чел, (2030 г).

Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Михайловском сельском поселении отражены в таблице 2.

Таблица 2

Существующая структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

| Наименование показателя | Ед. измерения | Численность работающих | %% соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 95 | 6 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | чел. | 184 | 13 |
| Образование | чел. | 91 | 7 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 21 |  |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории: | чел. | 1114 | 74 |
| Итого |  | 1505 | 100 |

Жилищный фонд

Жилищный фонд Михайловского сельского поселения на 1 января 2010г. составил 94,3 тыс.м2.

Существующее население – 5007 человека.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 18,8 м2/чел.

94 300 / 5007 = 18,8 м2/чел.

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения на первую очередь и к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки. Два последних показателя приняты по «Нормативам градостроительного проектирования» Ростовской области.

По показателям износа на сегодняшний день убыль жилого фонда составляет 10,3 тыс. м2, дома находящиеся на территориях отработанных шахтных полей -  в провалоопасных зонах.

Таблица 3

Распределение жилищного фонда Михайловского сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | чел. | 5007 | 5159 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 94,3 | 104,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных квартирных жилых домах | тыс. кв.м | 19,7 | 19,7 |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 74,6 | 84,7 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | - | 84,0 |
|  | Убыль | тыс. кв.м | - | 10,3 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 20,4 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 20,4 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 18,8 | 20,2 |

Таблица 4

Распределение жилищного фонда Михайловского с. п. по населенным пунктам

| Показатели | х. Михайлов | х. Гремучий | х. Зарубин | х. Игнатенко | х. Карпово-Обрывский | х. Комиссаров | х. Маслов | х. Новопавловка | х. Потапов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сущ., чел. | 2897 | 444 | 166 | 90 | 270 | 186 | 628 | 124 | 202 | 5007 |
| Расч. срок, чел | 3000 | 460 | 166 | 90 | 281 | 186 | 650 | 124 | 202 | 5159 |
| Прирост населения | +103 | +16 | - | - | +11 | - | +22 | - | - | +152 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. тыс. м2 | 58,5 | 7,15 | 3,1 | 1,2 | 4,55 | 3,9 | 11,35 | 1,6 | 2,95 | 94,3 |
| в малоэтажных квартирных жилых домах | 15,9 | 0,15 | - | - | 0,35 | - | 3,15 | - | 0,15 | 19,7 |
| в жилых домах усадебного типа | 42,6 | 7,0 | 3,1 | 1,2 | 4,2 | 3,9 | 8,2 | 1,6 | 2,8 | 74,6 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 66 | 7,81 | 3,24 | 1,3 | 4,9 | 3,9 | 12,35 | 1,7 | 3,2 | 104,4 |
| в малоэтажных квартирных жилых домах | 15,9 | 0,15 | - | - | 0,35 | - | 3,15 | - | 0,15 | 19,7 |
| в жилых домах усадебного типа | 50,1 | 7,66 | 3,24 | 1,3 | 4,55 | 3,9 | 9,2 | 1,7 | 3,05 | 84,7 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 48,2 | 7,15 | 3,1 | 1,2 | 4,55 | 3,9 | 11,35 | 1,6 | 2,95 | 84,0 |
| Убыль * | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 17,8 | 0,66 | 0,14 | 0,1 | 0,35 | - | 1,0 | 0,1 | 0,25 | 20,4 |
| в жилых домах усадебного типа | 17,8 | 0,66 | 0,14 | 0,1 | 0,35 | - | 1,0 | 0,1 | 0,25 | 20,4 |
| Жилобеспеченность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. м2/чел | 20,2 | 16,1 | 18,7 | 13,3 | 16,9 | 21,0 | 18,1 | 12,9 | 14,6 | 18,8 |
| Расч. срок, м2/чел | 22 | 17 | 19,5 | 14 | 17,5 | 21,0 | 19 | 14 | 16 | 20,2 |

*отселение с территорий отработанных шахтных полей (провальных зон).

В настоящее время при отселении жителю выдается денежная компенсация на покупку нового жилья, но земельный участок и все хозпостройки остаются за ним.

Примерный расчет отселения жителей с территорий, находящихся в зонах отработанных шахтных полей и непригодных для размещения объектов капитального строительства

19 кварталов (≈ 300 домов усадебного типа × 3,4 чел. = 1020 чел.)

3,4 чел. – существующий коэффициент семейности.

Условно  принято 50 % на отселение.

15 соток на 1 дом. × 150 домов = 2250 сот.

Площадь земель на отселение 2,25 га.

Проектом предлагается территория, куда со временем переместится хутор Михайлов.

Юридически переезд на новые безопасные территории не предусмотрен и в настоящее время не отработан.

В целом жилищный фонд Михайловского сельского поселения находится в хорошем состоянии. Убыль жилищного фонда в х. Михайлов составляет 10,3 тыс. м2.

Сохраняемый жилищный фонд поселения – 84 тыс.кв.м.

Для расчета принята обеспеченность жилой площадью на расчетный срок – 20,2кв.м/чел.

Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на расчетный срок строительства.

Застройка – усадебная.

Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Михайловского сельского  поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

Образование

В Михайловском сельском поселении функционируют два дошкольных учреждения: МДОУ № 37 Масловский детский сад «Тополек»  (23 ребенка);  МДОУ Михайловский детский сад «Уголек» третьей категории (93 ребенка).

Образовательные услуги: МОУ Масловская основная общеобразовательная школа – 63 учащихся, МОУ Михайловская средняя общеобразовательная школа – 247 учащихся.

Обеспеченность местами в дошкольных и школьных учреждениях Михайловского сельского поселения покрывает потребность в них.

Проектное решение

В существующих границах населенных пунктов в Михайловском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

В связи с изменением границ х. Михайлов на новых территориях проектом предлагается разместить школьный комплекс – 3,7 га и детский сад – 1,4га.

Здравоохранение

Таблица 5

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Амбулатория, посещений в смену | 21 | По заданию на проектирование |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 2 | По заданию на проектирование |
| Аптеки, кол-во | 1 | По заданию на проектирование |

Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 6.

Таблица 6

Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулатория со стационаром, х. Михайлов | 30 | По заданию на проектирование | В составе общественно-деловом квартале, на новых территориях х. Михайлов |

Культура

Таблица 7

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК, мест | 584 | 239 | 241 |
| Библиотеки, тыс. экз. | 27,5 | 22,4 | 23,01 |

Проектные решения

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 8.

Таблица 8

Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональный районный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе | 0,21 | Реконструкция существующего дома культуры в х. Михайлов |
| Многофункциональный культурный центр | 1,4 | На новых территориях х. Михайлов (уточняется проектом планировки) |
| Молодежный экологический центр с музеем природы | 0,5 | На новых территориях х. Михайлов (уточняется заданием на проектирование) |
| Общественно-деловой центр в х. Гремучий | 0,55 |  |

Физическая культура и спорт

Таблица 9

Расчет потребности в учреждениях физической культуры

и спорта на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Необходимая вместимость на сущ. положение | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 1,35 | 3,5 | 3,5 |  |
| Спортивный зал м2 площади пола зала | 438 | 300 | 438 | При школах |
| Другие спортивные сооружения, м2 (2 объекта) | 400 | - | - |  |

Таблица 10

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Спорткомплекс, х. Потапов | 1,66 | На месте бывшей школы |

Коммунально-бытовое обслуживание

Таблица 11

Учреждения бытового  и коммунального обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 1135 | - |
| Общественное питание, х. Михайлов, х.Маслов, х. Комиссаров | мест | 246 | - |
| Бытовое обслуживание, х. Михайлов, х. Гремучий, х. Зарубин | раб. мест | 6 | - |
| Административно-хозяйственные и деловые учреждения |  |  |  |
| Администрация |  | 1 |  |
| Отделение милиции | объект | 1 |  |
| АТС | Кол-во | 1 |  |
| Отделение связи, почта, х. Михайлов, х. Маслов | Кол-во | 2 | - |
| Отделение Сбербанка, х. Михайлов | операционных мест | 2 | - |
| кладбище | га | 4,32 | 4,32 |
| Уборные, х. Михайлов | Кол-во | 3 |  |

- 2.3.  Планировочная организация и функциональное зонирование территории

Существующее положение.

Люди живут, трудятся, отдыхают, учатся, воспитываются, лечатся и пользуются различного рода услугами в населенных местах. Базовой составляющей материальной основы развития любой территории является сеть населенных мест и связывающих коммуникаций образующая пространственный структурообразующий планировочный каркас.

Исторически сложилось, что хозяйственное, культурное освоение Тацинского района происходило в направлении перехода от чисто сельскохозяйственного освоения территории к агропромышленному и промышленному.

По функциональному зонированию района Михайловское с.п. входит в зону сельскохозяйственного освоения территории.

В Михайловское  с.п. входят девять  населенных пунктов.

Группа населенных пунктов с юго-запада на северо-восток представляют собой единую планировочную структуру

Проектное решение.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений: а) сокращение численности населения или б) к 2020 году стабилизация на современном уровне, к 2025 г. увеличение численности населения на 1-2,2%.

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Основные критерии при разработке схем генеральных планов:

- Максимальное использование сложившейся существующей застройки, упорядочение кварталов, планировочной структуры

- Развитие и реконструкция существующих центров  во всех населенных пунктах, кроме х. Михайлов.

- Создание новых центров  в х. Михайлов.

- Так как нет никакого нового строительства, нет муниципальных программ по строительству жилья, на первую очередь не выделяем территорий.

- Определение  новых  границ х. Михайлов.

Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Михайловского с.п. составляет 23217 га. В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 22048,444 га. земли населенных пунктов -  659,11га, земли промышленности -  43,43 га, транспорта – 38,48 га, земли лесного фонда - 314 га, земли водного фонда – 77 га, земли специального назначения – 6,536га, земли запаса – 30 га.

Таблица 12

Категории земель Михайловского  с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 23217 | 23217 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 22048,444 | 21905,414 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 659,11 | 790,19 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | 43,43 | 43,43 |
| 1.4. | Земли транспорта | га | 38,48 | 47,2 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | 314 | 314 |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 77 | 77 |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 6,536 | 9,766 |
| 1.8 | Земли запаса | га | 30 |  |
|  | Итого: | га | 23217 | 23217 |

Земли промышленности:

1.Водоотливной комплекс по организации  очистки шахтных вод шахт «Тацинская», «Шолоховская», «Восточная». – 30 га,

2.Площадки строящейся шахты «Быстрянская 1.2» - 13.43 га.

Таблица 13

Баланс  земель функциональных зон населенных пунктов Михайловского сельского поселения.

| Показатели | Х. Михайлов | Х. Гремучий | Х. Зарубин | Х. Игнатенко | Х. Карпово-Обрывский | Х. Комиссаров | Х. Маслов | Х. Новопавловка | Х. Потапов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Площадь населенного пункта, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 268,9 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,50 | 659,11 |
| Проектное решение | 399,98 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,5 | 790,19 |
| - Жилая зона, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. положение | 100,40 | 31,50 | 14,32 | 13,11 | 18,88 | 24,01 | 40,69 | 7,32 | 21,51 | 271,74 |
| Проектное решение | 162,30 | 49,39 | 16,37 | 12,70 | 40,89 | 29,93 | 53,26 | 24,78 | 33,68 | 423,30 |
| 1.1.1 Жилая зона на отселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. положение | 40,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,3 |
| Проектное решение | 40,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,3 |
| - Общественно-деловая зона, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 5,5 | 0,1 | 0,01 | - | 0,3 | 0,02 | 2,22 | - | 0,43 | 8,58 |
| Проектное решение | 14,9 | 0,3 | 0,66 | 0,27 | 1,5 | 0,45 | 2,55 | 0,13 | 2,84 | 23,60 |
| - Производственная зона (коммунально-складская зона), га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 2,6 | 0,9 | - | - | 0,86 | - | 0,4 | - | - | 4,76 |
| Проектное решение | 4,18 | 0,9 | 0,33 | - | 2,77 | 0,7 | 2,13 | - | 0,5 | 11,51 |
| - Инженерно-транспортная зона, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 13,37 | 2,77 | 1,34 | 0,76 | 3,45 | 2,30 | 7,16 | 0,29 | 3,39 | 34,83 |
| Проектное решение | 62,85 | 6,24 | 3,48 | 1,2 | 3,96 | 4,8 | 10,9 | 5,52 | 6,84 | 105,79 |
| - Рекреационная зона (территория общего пользования), га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. положение | 3 | 0,31 | 0,13 | 0,03 | 1,5 | 0,17 | 0,6 | 0,15 | 0,21 | 6,1 |
| Проектное решение | 4,65 | 0,56 | 0,25 | 0,12 | 0,16 | 0,23 | 1 | 0,16 | 0,28 | 7,41 |
| - Зона сельхоз.использования, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 2,56 | - | - | - | - | - | 0,37 | - | - | 2,93 |
| Проектное решение | 2,96 | 2,42 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 6,08 |
| - Зона специального назначения, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 2,33 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | 0,2 | 3,28 |
| Проектное решение | 3,33 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | 0,34 | 4,42 |
| - Иные зоны, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 98,84 | 31,84 | 15,93 | 2,22 | 40,70 | 13,83 | 25,50 | 25,96 | 31,75 | 286,59 |
| Проектное решение | 104,51 | 7,61 | 10,65 | 1,83 | 16,41 | 4,22 | 6,00 | 3,13 | 13,02 | 167,78 |
| - Итого, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. Положение | 268,9 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,5 | 659,11 |
| Проектное решение | 399,98 | 67,42 | 31,74 | 16,12 | 65,69 | 40,33 | 77,69 | 33,72 | 57,5 | 790,19 |

На расчетный срок -   развитие,  обустройство и упорядочивание территории в жилых, общественно-деловых, инженерно-транспортных, рекреационных (территориях общего пользования) зонах.

Обустройство и  Жилые зоны.

Жилые зоны формируются:

- 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав общественно-деловых  зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

1. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

2. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

4. Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые  лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

В состав рекреационной зоны  населенных пунктов входят:

    - Система зеленых насаждений общего пользования вдоль рек Быстрая  и прудов.

    - Парки, скверы.

5. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

# 2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Михайловского сельского поселения проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям также определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение.

В связи с низким качеством подземных вод на участках недр, расположенных в пределах территорий поселка Быстрогорский, хуторов Михайлов, Карпово – Обрывский, Маслов, а также отсутствием сведений о эксплуатационных запасах  подземных вод, прошедших государственную экспертизу, проектом генерального плана предлагается, на расчетный срок, осуществлять  забор воды из Быстрянского месторождения подземных пресных вод,  расположенного в северо-восточной части Михайловского сельского поселения. Площадь месторождения составляет 506,78 га, эксплуатационные запасы подземных вод - 14,5 тыс.м3/сут, в том числе по категориям: А – 7,3, В – 3,7, С1 – 3,5 тыс.м3/сут (Протокол № 2 от21.11.1980 г. ТКЗ ПГО «Южгеология»). В связи с тем, что на момент разработки генерального плана срок действия протокола истек, предлагается выполнить работы по переоценке и переутверждению  запасов Быстрянского месторождения подземных пресных вод,  провести государственную экспертизу материалов подсчета запасов и оформить лицензию на пользование недрами.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в хуторах Михайлов, Карпово – Обрывский, Маслов работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, замена глубинных насосов в артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

2. Строительство централизованной системы водоснабжения, обеспечивающей водой все населенные пункты сельского поселения, с подачей воды в нее из артезианских скважин, предлагаемых к размещению на участке недр Быстрянского месторождения подземных пресных вод восточнее хутора Новопавловка. На площадке водопроводных сооружений предлагается расположить артезианские скважины, резервуары запаса воды, насосную станцию II подъема, оборудование для обеззараживания воды. Необходимость установки водоочистного оборудования также определяется на последующих стадиях проектирования после уточнения качества подземных вод Предлагается установить              2 резервуара  объемом по 300 м3 каждый. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», вокруг водопроводных сооружений  должна быть установлена зона санитарной  охраны I пояса.

3. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом   30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

После ввода в эксплуатацию системы централизованного водоснабжения поселения все артезианские скважины установленные в системах водоснабжения хуторов Михайлов, Карпово – Обрывский, Маслов предлагается тампонировать. Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.».

Водоотведение.

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации во всех хуторах поселения, за исключением хуторов Игнатенко и Новопавловка. Очистку сточных вод хуторов Михайлов, Гремучий, Зарубин предлагается осуществлять на компактном блочном комплексе  биологической очистки сточных вод (ОСК), в котором весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается расположить в юго-западной части хутора Михайлов. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,5 га. Очистку стоков в хуторах Карпово – Обрывский, Комиссаров, Маслов, Потапов предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки и отводом очищенных стоков в реку Быстрая. Проектом предлагается размещение 4 ЛОС.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с малочисленностью проживающего населения, канализование хуторов Игнатенко и Новопавловка предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям в хуторах Игнатенко, Новопавловка и в не канализованных районах застройки остальных хуторов, предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям в хуторах Игнатенко, Новопавловка предлагается направлять ассенизационной машиной на ЛОС, предлагаемые к размещению в хуторе Маслов, жидкие отходы из выгребных ям в не канализованных районах остальных хуторов – в ЛОС соответствующих хуторов.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами.

Газо- и теплоснабжение.

Проектом прогнозируется 100% газификация всех населенных пунктов сельского поселения в течение расчетного срока реализации генерального плана. Подачу газа в хутора Карпово-Обрывский, Потапов и Зарубин предлагается осуществить от существующего межпоселкового газопровода высокого давления II категории, подающего газ от ГГРП, расположенного в поселке Углегорский, в хутор Маслов. Газификация  хуторов Новопавловка и Игнатенко станет возможной после строительства межпоселкового газопровода высокого давления II категории от хутора Маслов в указанные хутора в соответствии с расчетной схемой газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.). После утверждения генерального плана поселения, необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточненных расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Электроснабжение.

Проектом генерального плана не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов в поселении.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- замена оборудования АТС аналогового типа на цифровое;

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;

-оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В целях развития транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения х. Михайлов –                            х. Зарубин с устройством асфальтобетонного покрытия;

- оформление в муниципальную собственность и реконструкция автомобильной дороги: подъезд от а/д «ст. Тацинская – пос. Углегорский» к х. Михайлов (к территории проектируемых жилых кварталов);

- оформление в муниципальную собственность поселения участка автомобильной дороги «Подъезд от а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к п. Быстрогорский» в черте населенного пункта х. Михайлов;

- строительство нового участка автомобильной дороги х. Новопавловка –                           х. Игнатенко;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- возможность размещения в х. Михайлов остановочного пункта для посадки-высадки пассажиров, оборудованного павильоном;

- для связи х. Зарубин и проектируемых жилых кварталов х. Милайлов предлагается строительство автодорожного моста через реку Быструю;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия (борьба с оврагами, оползнями);

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

- мероприятия по застройке подрабатываемых территорий;

- благоустройство прибрежной территории;

- агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на рассматриваемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения  планировочных работ на проектируемых  территориях необходимо снять растительный грунт.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Проектом предлагается выполнить укрепление склонов посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

Так как на территории Михайловского сельского поселения  имеются овраги и овражистые образования, проектом предлагается ряд мероприятий, направленных на

предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование таких земель.

В пределах оврага необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории, исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод в овраг.

В северо-западной части х.Карпово-Обрывский наблюдаются оврагообразующие процессы – 3-х метровый овраг вклинивается в селитебную территорию хутора. Вблизи 7-ми метрового обрыва проходит дорога. Для избежания оползневых явлений проектом предусматриваются мероприятия по укреплению склонов оврагов. При проектировании инженерной защиты следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток.

На территории застройки хуторов  проектом предлагается использовать овраги для зеленых зон отдыха. Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами, направление поверхностного стока сохраняется. Склоны оврагов  планируют, делая их более пологими, при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами - посадкой трав,  древестно-кустарниковой растительности. При откосах, имеющих крутизну более 25-35⁰, предусматривается террасирование.

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е образованию деформаций.

Покровные суглинки террас характеризуются просадочными свойствами до глубины 5-8м. Величина просадки под действием собственного веса изменяется от 0 до 4 см; тип грунтовых условий по просадочности I. Однако вблизи х. Комиссаров одной из скважин вскрыты суглинки II типа по просадочности, с величиной просадки 7,5 см; таким образом, возможны и другие участки второго типа.

При проектировании зданий на просадочных грунтах с I типом грунтовых условий по просадочности следует учитывать просадки от внешней нагрузки и собственного веса грунта и, как правило, предусматривается полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полная прорезка просадочной толщи свайными фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта.

Мероприятия по застройке подрабатываемых территорий.

Значительная часть территории хутора Михайлов расположена на подработанной территории. Вблизи хутора расположена шахта «Тацинская», где проводились подземные работы по добыче каменного угля.

Часть селитьбы, вблизи восточной границы населенного пункта, расположена на особо неблагоприятной территории, где наблюдаются значительные деформации земной поверхности. Проектом предлагается вынести существующую застройку с данной территории.

Дальнейшие мероприятия по защите существующей селитьбы на подработанных территориях будут разработаны на последующих стадиях проектирования после проведения необходимых геофизических исследований и инженерно-геологических изысканий.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает в периоды пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов, русла реки Быстрая в границах населенных пунктов, и прилегающих территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и территорий  общего пользования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подсчеты показали, что существующие зеленые насаждения общего пользования – составляет 12,19 м2/чел, проектная – 17.07  м2/чел.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СниП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Санитарная очистка территорий

Существующее положение.

Технология захоронения бытовых отходов не соответствует санитарным нормам.

Согласно п.2, ст. 44 федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки территории поселения являются улицы, проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Проектные предложения.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод. Количество и месторасположение контейнерных площадок будет разработано на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 14

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.10г. | 5007 | 0,450 | 1,1 | 2253/ 5507,7 | - | - |
| Расчетный срок 2030г. | 5159 | 0,813 | 1,99 | 4194/ 10266,4 | 2726/ 6673 | 1112 |

На перспективу принято решение о закрытии существующей свалки с последующей рекультивацией земель.

Новый полигон ТБО площадью 2га предлагается разместить около нового скотомогильника т. е. на расстоянии 6.7 км на северо-восток от ориентира х. Михайлов ,ул. Ленина ,126.

Необходимая площадь для размещения полигона составляет 1,2 га, проектом принимается - 2 га. Полигон будет  действовать до открытия районного полигона в Тацинском с.п. , затем предлагается его рекультивация.

Для организации системы обращения с отходами в населенных пунктах потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

В Михайловском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –1650т,   на  расчетный срок –7590т.

Смёт вывозится на полигон ТБО и может использоваться для изоляции слоёв насыпи ТБО.

  - Экология и благоустройство.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Михайловского сельского  поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных   веществ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для объектов, расположенных в населенных пунктах и поселении;

- производить  мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха и установку  стационарных и передвижных постов за соблюдение  выбросов в атмосферу  вредных веществ;

- газифицированы хутора Михайлов, Гремучий, Комиссаров,Карпово-Обрывский, Маслов.

- ведется строительство участка межпоселкового газопровода высокого давления 2 категории от п. Углегорский в  х. Маслов,что сделает возможным газификацию хуторов Новопавловка и Игнатенко,Потапов и Зарубин.

- ликвидация котельных на твердом топливе с заменой на котельные на газе в населенных пунктах поселения;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- - создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III);

- сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам  поселения.

Охрана подземных  и поверхностных вод.

- Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- - в хуторах Михайлов, Карпово-Обрывский, Маслов - выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, кольцевание сетей. Замена глубинных насосов в  артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа;

- - строительство централизованной системы водоснабжения, обеспечивающей водой все населенные пункты сельского поселения, с подачей воды в нее из артезианских скважин, предлагаемых к размещению на участке недр Быстрянского месторождения подземных пресных вод восточнее хутора Новопавловка.

- - применение оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия;

- - при новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется    применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы;

- - оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых  объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- - строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации во всех хуторах поселения.,за исключением хуторов Игнатенко и Новопавловка.Очистку сточных вод хуторов Михайлов, Гремучий,Зарубин предлагается осуществить на компактном блочном комплексе биологической очистке сточных вод (ОСК),расположенным в юго-западной части х. Михайлов. Обезвоженный осадок предлагается вывозить на полигон ТБО.

- Размещение ЛОС на следующих территориях:

- -х.Карпово-Обрывский – 1 ЛОС в юго-восточной части хутора;

- -х.Комиссаров – 1 ЛОС в северо-восточной части хутора;

- -х.Маслов - 1 ЛОС в северо-восточной части хутора;

- -х.Потапов – 1 ЛОС в северо-западной части хутора

- -х.- устройство новых водонепроницаемых выгребных ям хуторов Игнатенко, Новопавловка с вывозом ЖБО на ЛОС х. Маслов.

- - строительство ливневой канализации во всех населенных пунктах с  очистными сооружениями  отстойного типа  (25 ед.);

- - ГТС: определение собственников и проведение работ по оформлению их в собственность; проведение работ по обследованию ГТС, определению их технического состояния, выделения аварийных объектов и необходимости проведения ремонтных работ; принятие решения о дальнейшей эксплуатации сооружений на территории поселения (замена на другие инженерные сооружения, реконструкция ГТС).

- - очистка русла рек Быстрая  от антропогенных отложений, дноуглубление реки в границах населенных пунктов;

- - организация регулярного  гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- - благоустройство береговой зоны и их защитных прибрежных полос на территории поселения и населенных пунктов, предотвращение загрязнения водоемов, укрепление склонов, озеленение территорий;

- - действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана почв.

- - организация учета агрохимикатов, вносимых в почву,

- - контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений,

- - территории планируемого к размещению скотомогильника (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.

- Проектом предусматривается размещение  скотомогильника площадью 0,06 га на расстоянии 6.7км на северо-востоке от ориентира х. Михайлов, ул. Ленина,126., радом с новой площадкой полигона ТБО, и закрытие двух существующих скотомогильников;

- - закрытие существующей свалки ТБО на территории поселения с рекультивацией ее территории – 2га.КН 61:38:0600006:758.

- -  организация места размещения отходов на новом полигоне ТБО, площадью 2.0 га  на расстоянии 6.7км на северо-восток от ориентира х.Михайлов ,ул.Ленина ,126.   до введения в эксплуатацию муниципального полигона в Тацинском с.п.;

- - создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

- - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;

- - проведение комплекса работ по инженерной подготовке территорий (противооползневые и противоэрозионные мероприятия, борьба с просадочностью

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусоросборочных контейнеров и ящиков.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19);

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий)).

- 2.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и

памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень памятников археологии регионального значения (состоящих на государственной охране), расположенных на территории Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области отражен в таблице 15.

Таблица 15

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Михайловского сельского поселения.

| №№ | Нумерация по Постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Наименование, номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | Курганная группа «Гремучий» (5 курганов) | 0,2 км. к югу от южной окраины х. Гремучий | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 2 | 14 | Курганная группа Солонцеватый» (3 кургана) | 2 км. к северу от северной окраины х. Гремучий | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 3 | 36 | Курганная группа «Молокановский II» (21 курган) | 1,3 км. к западу от западной окраины х. Зарубин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 4 | 40 | Курган «Правда I» | 2,1 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Карпово-Обрывский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 5 | 41 | Курганная группа «Правда II» (3 кургана) | 3,3 км.к северо-западу от северо-западной окраины х. Карпово-Обрывский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 6 | 47 | Курганная группа «Журавка» (6 курганов) | 0,4 км. к западу от западной окраины х. Комиссаров | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 7 | 67 | Курган «Коротков I» | 1,7 км.к северо-востоку от северной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 8 | 68 | Курган «Новочеркасский» | 7 км. к северо-западу от северной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 9 | 69 | Курганная группа «Иванов» (7 курганов) | 4,5 км. к северо-западу от северной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 10 | 70 | Курганная группа «Игнатенко I» (5 курганов) | 8,6 км. к юго-востоку от восточной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 11 | 71 | Курганная группа «Игнатенко II» (2 кургана) | 4,2км.к юго-востоку от восточной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 12 | 72 | Курганная группа «Игнатенко III» (2 кургана) | 4,1км.к юго-востоку от восточной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 13 | 73 | Курганная группа «Коротков II» (3 кургана) | 2,6 км.к северу от северной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 14 | 74 | Курганная группа «Частый» (6 курганов) | 6,1 км. к северо-западу от северной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 15 | 75 | Курган «Михайловский» | 1 км. к востоку от восточной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 16 | 76 | Курганная группа «Молокановский I» (8 курганов) | 1,5 км. к западу от западной окраины х. Маслов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 17 | 117 | Курган «Трассовый» | 5 км. к северо-востоку от северной окраины п. Углегорский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 18 | 118 | Курганная группа «Качаловский» (3 кургана) | 4,3 км. к северу от северо-восточной окраины п. Углегорский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Михайловского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Михайловского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Михайловского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Михайловского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Михайловского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Михайловского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).